| TOM I.B |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt Budowlany |  |  |  |  |  |  |
| Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 189 w Witkowie km 0+000 – 1+325 Etap I km 0+000 – 0+950 |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor : |  |  |  |  | Gmina Czarny Bór ul. Główna 18 58-379 Czarny Bór |  |
| Jednostka projektowa: |  |  |  | Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58-410 Marciszów NIP 614-154-19-88 regon 020799973 tel/fax (075) 742-55-90 www.bi-trakt.pl |  |  |
| Lokalizacja inwestycji (adres inwestycji) | Witków, Gmina Czarny Bór, Powiat wałbrzyski Dz. nr: 189, 241 obręb 0006 Witków AM-2 Jednostka ewidencyjna 022104_2, Czarny Bór |  |  |  |  |  |
| Kategoria obiektu | IV, XXV, XXVI |  |  |  |  |  |
| Data opracowania | Lipiec 2019 |  |  |  |  |  |
| opracowanie: | projektant – mgr inż. Grzegorz Lewowski – upr 263/DOŚ/13 sprawdzający – mgr iż. Paweł Mataczyński – upr DOŚ/0107/PBD/16 |  |  |  |  |  |

OŚWIADCZENIE

W oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r   -  Prawo Budowlane ,  zgodnie z Art. 20 ust.4    oświadczam , że niniejszy projekt budowlany pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 189 w Witkowie km 0+000 – 1+325 – Etap I  km 0+000 – 0+950” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i stanowi podstawę niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę .

Podpis

| mgr inż. Grzegorz Lewowski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr 263/DOŚ/13 |  |
| --- | --- |
| mgr inż. Paweł Mataczyński Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej nr DOŚ/0107/PBD/16 |  |

Spis treści

Spis treści	3

I Projekt Zagospodarowania Terenu	4

I.	OPIS TECHNICZNY	5

1.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	5

2.	INWESTOR	5

3.	WYKONAWCA	5

4.	CEL OPRACOWANIA	5

5.	PODSTAWA OPRACOWANIA	5

6.	STAN ISTNIEJĄCY	6

7.	STAN PROJEKTOWANY	6

8.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	7

9.	INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁEK	7

10.	ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	7

11.	UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE	8

12.	SPOSÓB I ZAKRES ODDZIAŁYWANIA NA OTOCZENIE	8

II Projekt Architektoniczno-Budowlany	9

II.	OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO W ZAKRESIE BRANŻY DROGOWEJ	10

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	10

2.	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT	10

3.	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY	10

4.	PARAMETRY TECHNICZNE	10

5.	KONSTRUKCJA JEZDNI	10

6.	NIWELETA	11

7.	ODWODNIENIE	11

8.	WYPOSAŻENIE BUDOWLANO – INSTALACYJNE OBIEKTU	11

9.	DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE	11

10.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	12

11.	WARUNKI WIDOCZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	12

12.	MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE	12

13.	ZIELEŃ	12

14.	KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI	12

III Część Formalno - Prawna	13

IV Informacja BIOZ	22

V Część rysunkowa	25

| # I Projekt Zagospodarowania Terenu. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 189 w Witkowie km 0+000 – 1+325 Etap I km 0+000 – 0+950 |
| --- |
| Inwestor : |  |  |  | Gmina Czarny Bór ul. Główna 18 58-379 Czarny Bór |  |  |
| Jednostka projektowa: |  |  |  | Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58-410 Marciszów NIP 614-154-19-88 regon 020799973 tel/fax (075) 742-55-90 www.bi-trakt.pl |  |  |  |

## OPIS TECHNICZNY

## PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa drogi dojazdowej, gminnej, wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Witków. Przedmiotowa inwestycja objęta wnioskiem dotyczy robót prowadzonych w granicach działek drogowych nr 189 i 241.

Zakres oddziaływania inwestycji ograniczy się do ww. działek drogowych zgodnie z częścią rysunkową.

## INWESTOR

Gmina Czarny Bór

ul. Główna 18

58-379 Czarny Bór

## WYKONAWCA

Biuro Inżynierskie TRAKT

Sędzisław 50

58-410 Marciszów

## CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej będącej niezbędnym dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowę. W dokumentacji przedstawiono rozwiązania techniczne dla poszczególnych elementów wchodzących w zakres inwestycji.

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji jest:

- Umowa o wykonanie prac projektowych z Gminą Czarny Bór;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. nr 89 poz. 414 – „Prawo Budowlane”,  tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi Publiczne i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2018 poz.1935.

W trakcie sporządzania dokumentacji zakres robót uzgodniono bezpośrednio z Inwestorem – Gminą Czarny Bór, dokonano również wizji w terenie.

Projekt opracowano na podstawie materiałów źródłowych – map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 oraz domiarów własnych.

Inwestycja realizowana w ramach programu odbudowy dojazdu do gruntów rolnych.

## STAN ISTNIEJĄCY

  - Lokalizacja

Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscowości Witków  (dz. nr 189, 241; obręb 0006 Witków) leżącej w północnej części gminy Czarny Bór, powiat wałbrzyski. Zakres robót obejmuje 950m drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na dz. nr 189.

  - Zagospodarowanie terenu

Istniejąca droga swój przebieg zaczyna od skrzyżowania z istniejącą drogą gruntową zlokalizowaną na działce nr 241, a kończy po 950m, 40 m za zjazdem na dz. nr 191. Istniejąca działka drogowa przebiega przez tereny rolnicze. Droga o nawierzchni gruntowej w bardzo złym stanie technicznym. W znacznym stopniu uległa degradacji. Na działce drogowej występują zakrzaczenia i drzewa samosiejki kolidujące z przebiegiem inwestycji. Brak odwodnienia.

## STAN PROJEKTOWANY

Zakres odbudowy zaczyna się od drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 241, a kończy po 950m, 40m za zjazdem na działkę nr 191.

Zgodnie z ustaleniami z zarządcą drogi Gminą Czarny Bór w ramach niniejszego opracowania odbudowa obejmuje wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 na całej powierzchni jezdni, podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm. Konstrukcja na podłożu wzmocnionym stabilizowanym cementem o gr. 15 cm. Droga o przekroju odwróconego daszka ze spadkiem 2% w kierunku osi, do ścieku na ławie betonowej C12/15, utworzonego przez obniżenie kostki w środkowej części drogi. Ściek o szer. 0,5m. Droga obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm posadowionym na ławie betonowej C12/15. Projekt zakłada wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa 0/31,5 o szer. 0,5m. W początkowym odcinku drogi przewidziano budowę ścieku szczelinowego wpiętego do studni betonowej umożliwiającego odprowadzenie wód opadowych z odbudowywanej drogi i zrzut wód poprzez odcinek kanalizacji deszczowej do sąsiedniego rowu przydrożnego przy drodze gminnej.

Parametry drogi wewnętrznej:

- klasa techniczna dróg – drogi wewnętrzne,

- kategoria ruchu - KR1,

- szerokość – 3,0m,

- pobocze utwardzone szerokości 0,5m,

- długość – 950,0m,

- pochylenie poprzeczne jezdni – odwrócony daszek 2%,

- grubość konstrukcji nawierzchni - 46 cm,

- układ warstw:

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 – 20 cm

stabilizacja gruntu cementem – 15 cm

grunt rodzimy

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia jezdni - ok. 2790 m2

- powierzchnia utwardzonego pobocza z kruszywa 0/31,5 - ok. 830 m2

- powierzchnia umocnień dna rowów  - ok. 2 m2

- powierzchnia umocnień skarp rowów  - ok. 4 m2

## INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁEK

Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

## ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr XXIX/138/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 12 listopada 2013r.; oraz zmiana z dnia 23 kwietnia 2013r. – zgodnie z którym teren inwestycji jest przeznaczony pod budowę dróg wewnętrznych (KDW).

Inwestycja jest zgodna z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

## UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

Brak zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia. Wody opadowe z odbudowywanej drogi będą odprowadzane poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne oraz ściek szczelinowy i odcinek kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu przydrożnego zlokalizowanego na działce nr 241.

## SPOSÓB I ZAKRES ODDZIAŁYWANIA NA OTOCZENIE

Zakres oddziaływania na otoczenie inwestycji będzie się ograniczał do granic działek 189 i 241, czyli do działek na których zlokalizowana jest droga wewnętrzna. Zakres oddziaływania inwestycji zgodny z linią stanowiącą granicę oddziaływania inwestycji na rysunkach projektu zagospodarowania terenu.

Zakres oddziaływani ustalono na podstawie przepisów:

-	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane

- 	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody

- 	Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi Publiczne i ich usytuowanie

| # II Projekt Architektoniczno-Budowlany. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 189 w Witkowie km 0+000 – 1+325 Etap I km 0+000 – 0+950 |
| --- |
| Inwestor : |  |  | Gmina Czarny Bór ul. Główna 18 58-379 Czarny Bór |  |  |
| Jednostka projektowa: |  |  | Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58-410 Marciszów NIP 614-154-19-88 regon 020799973 tel/fax (075) 742-55-90 www.bi-trakt.pl |  |  |  |

## OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO W ZAKRESIE BRANŻY DROGOWEJ

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- inwentaryzacja terenu,

- obowiązujące przepisy  techniczno – prawne.

## SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT

- Roboty przygotowawcze, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

- Roboty ziemne i kształtowanie terenu zgodnie z niweletą,

- Osadzanie krawężników,

- Odbudowa nawierzchni jezdni,

- Budowa ścieku szczelinowego i kanalizacji deszczowej,

- Roboty porządkowe.

## PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Projektowana droga wewnętrzna służyć będzie do obsługi komunikacyjnej użytków rolnych zlokalizowanych w sąsiedztwie działki nr 189.

## PARAMETRY TECHNICZNE

- Klasa drogi: Droga wewnętrzna

- Kategoria drogi: Droga wewnętrzna

- Kategoria ruchu: KR1

- Szerokość jezdni: 3,0m

- Spadek poprzeczny:  odwrócony daszkowy 2,0%,

- Spadek podłużny: zgodny z rys. 4

- Jezdnia ograniczona obustronnym krawężnikiem 15x30x100cm zatopionymi na ławie betonowej z betonu C12/15  z oporem.

## KONSTRUKCJA JEZDNI

Układ warstw konstrukcyjnych jezdni:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 – 20 cm

- stabilizacja gruntu cementem – 15 cm

- grunt rodzimy

## NIWELETA

Niweleta zgodna z rysunkiem 4. Projektowana niweleta zasadniczo powiela istniejącą niweletę i ukształtowanie terenu. Zmiany polegają na ujednoliceniu spadków podłużnych.

## ODWODNIENIE

Jako istniejący i docelowy odbiornik wód deszczowych przewidziano rów przydrożny na działce nr 241 zlokalizowany przy drodze gminnej. Odwodnienie odbudowywanej drogi odbywać się będzie poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne do ukształtowanego ścieku na ławie betonowej C12/15 szer. 0,5m, wykształconego w osi drogi poprzez obniżenie betonowej kostki brukowej. W najniższym miejscu przewidziano budowę odcinka ścieku szczelinowego o długości 20m celem przechwycenia spływającej wody. Ściek wpięty do studni betonowej z osadnikiem, a następnie odprowadzony kanałem fi400 do rowu przydrożnego działki gminnej. Wylot rury umocniony poprzez obruk dna i skarp rowu kostką kamienną 16/18cm na ławie betonowej gr. 10cm.

W ramach projektu planuje się oczyszczenie, odmulenie i profilowanie istniejącego rowu przydrożnego w celu zapewnienia lepszego odbioru wód opadowych.

## WYPOSAŻENIE BUDOWLANO – INSTALACYJNE OBIEKTU

Wyposażenie budowlano-instalacyjne obiektu ograniczać się będzie do:

- ścieku szczelinowego dł. 20m

- odcinka rury PVC-U DN/OD400mm SN8 dł. 16m

- studni betonowej z osadnikiem fi1000 – 1szt.

## DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

- Zapotrzebowanie na wodę oraz sposób odprowadzenia ścieków: nie dotyczy,

- Brak emisji zanieczyszczeń gazowych,

- Brak wytwarzania odpadów stałych ,

- Brak promieniowania i innych zakłóceń,

- Brak wytwarzania hałasu,

- Brak niekorzystnego wpływu obiektu budowlanego na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

## WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych pozytywnie wpłynie na poprawę warunków przeciwpożarowych umożliwiając lepszy dojazd jednostką straży pożarnej do użytków rolnych.

## WARUNKI WIDOCZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Biorąc pod uwagę warunki lokalne, istniejący układ geometryczny oraz charakterystykę ruchu na drodze wewnętrznej stwierdzono, że remont nawierzchni jezdni zapewnia spełnienie warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu.

## MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Krawężniki – betonowe 15x30x100cm wibroprasowane,

Nawierzchnia jezdni – betonowa kostka brukowa gr. 8cm.

## ZIELEŃ

Projekt zakłada wycinkę drzew samosiejek i krzewów kolidujących z przebiegiem inwestycji. Drzewa nie kolidujące z inwestycją przeznaczone do pozostawienia należy odpowiednio zabezpieczyć np. poprzez odeskowanie. Zabrania się składowania materiałów budowlanych w okolicy drzew przeznaczonych do pozostawienia. Po zakończeniu robót należy odtworzyć tereny zielone uszkodzone podczas prowadzenia prac poprzez obsiew atestowaną mieszanką traw.

## KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI

Na terenie inwestycji nie występują kolizje z istniejącymi sieciami. W przypadku natrafienia na istniejącą, niezinwentaryzowaną sieć podczas wykonywania robót należy ustalić jej administratora i uzgodnić sposób rozwiązania kolizji oraz dalsze prace w rejonie sieci wykonywać pod nadzorem administratora sieci.

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

| # III Część Formalno - Prawna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 189 w Witkowie km 0+000 – 1+325 Etap I km 0+000 – 0+950 |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor : |  |  |  | Gmina Czarny Bór ul. XXX Lecia PRL 18 58-379 Czarny Bór |  |  |  |
| Jednostka projektowa: |  |  |  | Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58-410 Marciszów NIP 614-154-19-88 regon 020799973 tel/fax (075) 742-55-90 www.bi-trakt.pl |  |  |  |  |

| # IV Informacja BIOZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 189 w Witkowie km 0+000 – 1+325 Etap I km 0+000 – 0+950 |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor : |  |  |  | Gmina Czarny Bór ul. XXX Lecia PRL 18 58-379 Czarny Bór |  |  |  |
| Jednostka projektowa: |  |  |  | Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58-410 Marciszów NIP 614-154-19-88 regon 020799973 tel/fax (075) 742-55-90 www.bi-trakt.pl |  |  |  |  |

Projektant  sporządzający informację BIOZ:

mgr  inż.  Grzegorz Lewowski

Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności drogowej bez ograniczeń nr 263/DOŚ/13

Zamieszkały : Sędzisław 50 , 58-410 Marciszów

Informacja BIOZ

- Zakres robót

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Witków. W ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni jezdni, odcinka ścieku szczelinowego, studni kanalizacyjnej oraz odcinka kanalizacji deszczowej. Dodatkowo planuje się likwidację drzew samosiejek i krzewów kolidujących z inwestycją oraz odtworzenie zieleni zniszczonej podczas prowadzenia prac.

- Kolejność realizacji poszczególnych robót

        - Roboty przygotowawcze,

        - Wycinka drzew oraz krzewów,

        - Roboty ziemne,

        - Budowa kanalizacji deszczowej i ścieku szczelinowego,

        - Odbudowa drogi gminnej, wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych,

        - Roboty porządkowe i odtworzenie terenów zielonych.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działkach

Na placu budowy występują nie występują sieci uzbrojenia terenu.

- Elementy zagospodarowania terenu mogące stanowić zagrożenie

Zasadniczo z uwagi na lokalizację inwestycji w terenie rolniczym, nieuzbrojonym nie przewiduje się zagrożenia ze strony elementów stanowiących istniejące zagospodarowanie terenu.

- Przewidywane zagrożenia

- Zagrożenie związane z pracami polegającymi na wycince drzew kolidujących z inwestycją,

-  Zagrożenie związane z transportem i rozładunkiem materiałów budowlanych,

- Wibracje – przy pracy zagęszczarkami,

- Ruch osób postronnych podczas prowadzenia robót,

- Osuwiska mas ziemnych podczas robót ziemnych,

- Głębokie wykopy podczas prac sieciowych

- Ruch pojazdów w ramach tymczasowej organizacji ruchu.

- Sposób prowadzenia instruktażu

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący charakterystykę występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.

Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy.

- Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom

Używać wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń, oraz środków transportu. Sprawność maszyn kontrolować codziennie przed przystąpieniem do robót.

Głębokie wykopy pod sieci i studnie należy odeskować. Dopiero po odbiorze deskowania wykopu można przystąpić do układania sieci.

Używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, rękawice itp.)

Właściwe ogrodzenie placu budowy uniemożliwiające dostęp osób postronnych na plac budowy.

Właściwe oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Zapewnienie na budowie środków łączności telefonicznej, sprzętu p-poż oraz apteczki pierwszej pomocy.

Ze względu na występujące zagrożenia podczas realizacji inwestycji wskazane w powyższej informacji BIOZ, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Art. nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r.

| # V Część rysunkowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 189 w Witkowie km 0+000 – 1+325 Etap I km 0+000 – 0+950 |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor : |  |  |  | Gmina Czarny Bór ul. XXX Lecia PRL 18 58-379 Czarny Bór |  |  |  |
| Jednostka projektowa: |  |  |  | Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58-410 Marciszów NIP 614-154-19-88 regon 020799973 tel/fax (075) 742-55-90 www.bi-trakt.pl |  |  |  |  |