| TOM II.B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar Robót |  |  |  |
| Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 189 w Witkowie km 0+000 – 1+325 Etap I km 0+000 – 0+950 |  |  |  |
| Inwestor : |  |  | Gmina Czarny Bór ul. Główna 18 58-379 Czarny Bór |
| Jednostka projektowa: |  | Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58-410 Marciszów NIP 614-154-19-88 regon 020799973 tel/fax (075) 742-55-90 www.bi-trakt.pl |  |
| Lokalizacja inwestycji (adres inwestycji) | Witków, Gmina Czarny Bór, Powiat wałbrzyski Dz. nr: 189, 241 obręb 0006 Witków AM-2 Jednostka ewidencyjna 022104_2, Czarny Bór |  |  |
| Kategoria obiektu | IV, XXV, XXVI |  |  |
| Data opracowania | Lipiec 2019 |  |  |
| opracowanie: | projektant – mgr inż. Grzegorz Lewowski – upr 263/DOŚ/13 sprawdzający – mgr iż. Paweł Mataczyński – upr DOŚ/0107/PBD/16 |  |  |

Spis treści

Spis treści	2

I.	OPIS TECHNICZNY	3

1.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	3

2.	INWESTOR	3

3.	WYKONAWCA	3

4.	CEL OPRACOWANIA	3

5.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

6.	STAN ISTNIEJĄCY	4

7.	STAN PROJEKTOWANY	4

8.	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT	5

9.	PARAMETRY TECHNICZNE	5

1.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	6

10.	ODWODNIENIE	6

11.	WYPOSAŻENIE BUDOWLANO – INSTALACYJNE OBIEKTU	6

12.	ZIELEŃ	6

13.	KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI	7

14.	PRZEDMIAR ROBÓT	7

## OPIS TECHNICZNY

## PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa drogi dojazdowej, gminnej, wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Witków. Przedmiotowa inwestycja objęta wnioskiem dotyczy robót prowadzonych w granicach działek drogowych nr 189 i 241.

Zakres oddziaływania inwestycji ograniczy się do ww. działek drogowych zgodnie z częścią rysunkową.

## INWESTOR

Gmina Czarny Bór

ul. Główna 18

58-379 Czarny Bór

## WYKONAWCA

Biuro Inżynierskie TRAKT

Sędzisław 50

58-410 Marciszów

## CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej będącej niezbędnym dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowę. W dokumentacji przedstawiono rozwiązania techniczne dla poszczególnych elementów wchodzących w zakres inwestycji.

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji jest:

- Umowa o wykonanie prac projektowych z Gminą Czarny Bór;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. nr 89 poz. 414 – „Prawo Budowlane”,  tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi Publiczne i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2018 poz.1935.

W trakcie sporządzania dokumentacji zakres robót uzgodniono bezpośrednio z Inwestorem – Gminą Czarny Bór, dokonano również wizji w terenie.

Projekt opracowano na podstawie materiałów źródłowych – map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 oraz domiarów własnych.

Inwestycja realizowana w ramach programu odbudowy dojazdu do gruntów rolnych.

## STAN ISTNIEJĄCY

  - Lokalizacja

Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscowości Witków  (dz. nr 189, 241; obręb 0006 Witków) leżącej w północnej części gminy Czarny Bór, powiat wałbrzyski. Zakres robót obejmuje 950m drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na dz. nr 189.

  - Zagospodarowanie terenu

Istniejąca droga swój przebieg zaczyna od skrzyżowania z istniejącą drogą gruntową zlokalizowaną na działce nr 241, a kończy po 950m, 40 m za zjazdem na dz. nr 191. Istniejąca działka drogowa przebiega przez tereny rolnicze. Droga o nawierzchni gruntowej w bardzo złym stanie technicznym. W znacznym stopniu uległa degradacji. Na działce drogowej występują zakrzaczenia i drzewa samosiejki kolidujące z przebiegiem inwestycji. Brak odwodnienia.

## STAN PROJEKTOWANY

Zakres odbudowy zaczyna się od drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 241, a kończy po 950m, 40m za zjazdem na działkę nr 191.

Zgodnie z ustaleniami z zarządcą drogi Gminą Czarny Bór w ramach niniejszego opracowania odbudowa obejmuje wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 na całej powierzchni jezdni, podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm. Konstrukcja na podłożu wzmocnionym stabilizowanym cementem o gr. 15 cm. Droga o przekroju odwróconego daszka ze spadkiem 2% w kierunku osi, do ścieku na ławie betonowej C12/15, utworzonego przez obniżenie kostki w środkowej części drogi. Ściek o szer. 0,5m. Droga obustronnie ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm posadowionym na ławie betonowej C12/15. Projekt zakłada wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa 0/31,5 o szer. 0,5m. W początkowym odcinku drogi przewidziano budowę ścieku szczelinowego wpiętego do studni betonowej umożliwiającego odprowadzenie wód opadowych z odbudowywanej drogi i zrzut wód poprzez odcinek kanalizacji deszczowej do sąsiedniego rowu przydrożnego przy drodze gminnej.

Parametry drogi wewnętrznej:

- klasa techniczna dróg – drogi wewnętrzne,

- kategoria ruchu - KR1,

- szerokość – 3,0m,

- pobocze utwardzone szerokości 0,5m,

- długość – 950,0m,

- pochylenie poprzeczne jezdni – odwrócony daszek 2%,

- grubość konstrukcji nawierzchni - 46 cm,

- układ warstw:

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 – 20 cm

stabilizacja gruntu cementem – 15 cm

grunt rodzimy

## SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT

- Roboty przygotowawcze, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

- Roboty ziemne i kształtowanie terenu zgodnie z niweletą,

- Osadzanie krawężników,

- Odbudowa nawierzchni jezdni,

- Budowa ścieku szczelinowego i kanalizacji deszczowej,

- Roboty porządkowe.

## PARAMETRY TECHNICZNE

- Klasa drogi: Droga wewnętrzna

- Kategoria drogi: Droga wewnętrzna

- Kategoria ruchu: KR1

- Szerokość jezdni: 3,0m

- Spadek poprzeczny:  odwrócony daszkowy 2,0%,

Spadek podłużny: zgodny z rys. 4

## WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

- Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych pozytywnie wpłynie na poprawę warunków przeciwpożarowych umożliwiając lepszy dojazd jednostką s

- Jezdnia ograniczona obustronnym krawężnikiem 15x30x100cm zatopionymi na ławie betonowej z betonu C12/15  z oporem.

## ODWODNIENIE

Jako istniejący i docelowy odbiornik wód deszczowych przewidziano rów przydrożny na działce nr 241 zlokalizowany przy drodze gminnej. Odwodnienie odbudowywanej drogi odbywać się będzie poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne do ukształtowanego ścieku na ławie betonowej C12/15 szer. 0,5m, wykształconego w osi drogi poprzez obniżenie betonowej kostki brukowej. W najniższym miejscu przewidziano budowę odcinka ścieku szczelinowego o długości 20m celem przechwycenia spływającej wody. Ściek wpięty do studni betonowej z osadnikiem, a następnie odprowadzony kanałem fi400 do rowu przydrożnego działki gminnej. Wylot rury umocniony poprzez obruk dna i skarp rowu kostką kamienną 16/18cm na ławie betonowej gr. 10cm.

W ramach projektu planuje się oczyszczenie, odmulenie i profilowanie istniejącego rowu przydrożnego w celu zapewnienia lepszego odbioru wód opadowych.

## WYPOSAŻENIE BUDOWLANO – INSTALACYJNE OBIEKTU

Wyposażenie budowlano-instalacyjne obiektu ograniczać się będzie do:

- ścieku szczelinowego dł. 20m

- odcinka rury PVC-U DN/OD400mm SN8 dł. 16m

- studni betonowej z osadnikiem fi1000 – 1szt.

## ZIELEŃ

Projekt zakłada wycinkę drzew samosiejek i krzewów kolidujących z przebiegiem inwestycji. Drzewa nie kolidujące z inwestycją przeznaczone do pozostawienia należy odpowiednio zabezpieczyć np. poprzez odeskowanie. Zabrania się składowania materiałów budowlanych w okolicy drzew przeznaczonych do pozostawienia. Po zakończeniu robót należy odtworzyć tereny zielone uszkodzone podczas prowadzenia prac poprzez obsiew atestowaną mieszanką traw.

## KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI

Na terenie inwestycji nie występują kolizje z istniejącymi sieciami. W przypadku natrafienia na istniejącą, niezinwentaryzowaną sieć podczas wykonywania robót należy ustalić jej administratora i uzgodnić sposób rozwiązania kolizji oraz dalsze prace w rejonie sieci wykonywać pod nadzorem administratora sieci.

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

## PRZEDMIAR ROBÓT

| lp | SSTWiORB | opis robót | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne - organizacja placu budowy, obsługa geodezyjna itp. | kpl. | 1 |  |  |
| 2 | D-07.02.01 | Organizacja tymczasowa ruchu - projekt, wyniesienie i utrzymanie | kpl. | 1 |  |  |
| II | JEZDNIE I POBOCZA |  |  |  |  |  |
| a | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |
| 3 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy dróg | km | 0,975 |  |  |
| 4 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni i poboczy gł. 46 cm wraz z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy | m2 | 4134 |  |  |
| 5 | D-02.01.01 | Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat I - IV z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy | m3 | 250 |  |  |
| 6 | D-01.02.01 | Wycinka kolidujących drzew wraz z karczowaniem korzenia i wywozem pozyskanego materiału - grubizna - na składowisko Inwestora. Karcze i gałęziówka do utylizacji. | szt. | 22 |  |  |
| 7 | D-01.02.01 | Wycinka kolidujących drzew samosiejek oraz krzewów wraz z karczowaniem korzenia i wywozem pozyskanego materiału - grubizna - na składowisko Inwestora. Karcze i gałęziówka do utylizacji. | m2 | 230 |  |  |
| b | ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |  |
| 8 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i pobocza | m2 | 3930 |  |  |
| 9 | D-08.01.01 | Krawężniki wibroprasowane zatopione 15x30 na ławie z betonu cementowego C12/15 | m | 1980 |  |  |
| 10 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 15 cm | m2 | 3050 |  |  |
| 11 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm | m2 | 2660 |  |  |
| 12 | D-05.03.23 | Nawierzchnia jezdni z kostki wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm | m2 | 2660 |  |  |
| 13 | D-05.03.01 | Nawierzchnia ścieku z kostki wibroprasowanej gr. 8 cm na ławie betonowej | m2 | 390 |  |  |
| 14 | D-06.03.01 | Nawierzchnia poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm | m2 | 1235 |  |  |
| III | ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |
| 15 | D-06.04.01 | Przebudowa rowów przydrożnych - czyszczenie i profilowanie dnia i skarp | m | 40 |  |  |
| 16 | D-08.05.01 | Budowa odwodnienia szczelinowego na ławie betonowej z betonu cementowego C12/15 | m | 20 |  |  |
| 17 | KD-03.02.01 | Studnia deszczowa typowa z prefabrykatów betonowych fi1000 z włazem fi600 dostosowanym do rodzaju nawierzchni klasy D400lub B125 i betonową płytą odciążającą wraz z montażem i podsypką tłuczniową gr. 15cm. | szt. | 1 |  |  |
| 18 | KD-03.02.01 | Kanał deszcz. z tworzywa sztucznego PVC-U DN/OD 400 mm SN8 wraz z montażem rur, podsypką i obsypką | m | 12 |  |  |
| 19 | D-05.03.01 | Umocnienie skarp rowu na wlocie i wylocie przepustu oraz przy kanaliku na dł. 2 m kostką kamienną 16/18 cm na ławie betonowej gr. 10 cm | m2 | 8 |  |  |
| 20 | D-05.03.01 | Umocnienie dna rowu przy wylocie przepustu oraz przy kanaliku na dł. 5 m oraz przy kanaliku na dł. 4 kostką kamienną 16/18 cm na ławie betonowej gr. 10 cm | m2 | 5 |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |  |