| Nazwa i adres Zamawiającego | GMINA CZARNY BÓR 58-379 Czarny Bór, ul. Główna 18 |  |
| --- | --- | --- |

| PRZEDMIAR ROBÓT Droga gminna: Czarny Bór – Witków (droga gminna Nr 114781D - ul. Zamkowa i droga gminna Nr 114780D) Odcinek: od km 0+000 ÷ do km 2+900 – długości 2,885 km |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: | Wykonanie nowej nawierzchni - warstwy jezdnej niezależnie od zastosowanych materiałów |  |  |
| Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: | Kod CPV | Nazwa kategorii robót |  |
|  | 45233142-6 | Prace dotyczące naprawy dróg |  |
| Lokalizacja robót budowlanych/ numery działek: | województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: CZARNY BÓR obręb: Nr 0002 Czarny Bór numer ew. działki: 196/4; 92/1; 92/2. obręb: Nr 0006 Witków numer ew. działki: 83; 672. Lokalizacja inwestycji: dz. nr 196/4, dz. nr 92/1 i dz. nr 92/2 - obręb nr 0002 Czarny Bór (droga gminna Nr 114781D-ul.Zamkowa); dz. nr 83 i dz. nr 672- obręb nr 0006 Witków (droga gminna Nr 114780D) |
| Przedmiar opracował: | inż. Zbigniew STANDER upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94 Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Nr ewid. DOŚ/BD/0422/04 |  |  |
| Data opracowania: | maj 2020 r. |  | Podpis: |

Egz. 1

SPIS ZAWARTOŚCI

| 1. | Karta tytułowa | Str. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Spis zawartości | Str. 2 |
| 3. | Przedmiar robót | Str. 3-7 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie nowej nawierzchni – warstwy jezdnej niezależnie od zastosowanych materiałów

(odcinek od km 0+000 ÷ do km 2+900, długości  2,885km)

| Lp | Numer Specyfikacji Technicznej | ### Wyszczególnienie ### elementów rozliczeniowych robót | ### Jednostka |  | Cena jednostkowa | ### Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | ### Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01.12 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim od km 0+000 ÷ do km 2+900, w tym inwentaryzację sytuacyjno–wysokościową: - osi dróg oraz rzędne ich niwelety i posadowienia rur betonowych części przelotowych przepustów zlokalizowanych pod koroną drogi i pod zjazdami, na ich wlotach i wylotach; - włazów studni rewizyjno-przelotowych kanalizacji sanitarnych; - okazanie granic pasa drogowego. | km | 2,900 |  |  |
| 2. | D-05.03.11.31 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej – frezowanie i odkucie Od km 0+000 – do km 2+900 lokalnie na całej długości jezdni zasadniczej oraz na zjazdach Frezowanie i odkucie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno; średnia grubość frezowanej warstwy 2cm-5cm – z wykorzystaniem uzyskanego destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia poboczy: - od km 0+000 – do km 2+900: gr. 2-5cm: (214,0+386,0+1.230+165,0)m2 | m2 | 1.995,00 |  |  |
| 3. | D-01.02.04.11 | Rozbiórki nawierzchni i podbudów kamiennych Od km 0+000 – do km 2+900 lokalnie w miejscach o charakterze przełomów oraz o obniżonej nośności nawierzchni jezdni drogi Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego zanieczyszczonego i zaglinionego oraz gruntu rodzimego, z profilowaniem i umocnieniem powstałego dna koryta – lokalnie, warstwa o szacowanej grubości do 40cm: - na ca 3% powierzchni istniejącej nawierzchni jezdni na odcinkach: od km 0+000 do km 1+060 oraz od km 1+822 do km 2+900: 214,0m2 - na ca 20% pozostałej powierzchni istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku od km 1+060 do km 1+822: 1.001,0m2: 492,0m2 Ʃprzeł. I obn.noś.= (214,0+492,0)m2 | m2 | 1.007,5 |  |  |
| 4. | D-01.02.04.71/91 | Rozbiórka przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami Odkopanie przepustów o konstrukcji rurowej betonowej, rozebranie ich części przelotowych oraz ścianek czołowych z bloczkow betonowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego, z posortowaniem materiałów z rozbiórki do wykorzystania na budowie na miejscu i wywozem materiałów nieprzydatnych poza teren budowy na składowisko przyjmujące tego typu odpady (+ opłata za składowanie) : - część przelotowa z rur betonowych Ø 0,4m – 0,6m i ścianki czołowe o konstrukcji betonowej przepustów pod: - koroną drogi: L = 57,5m, - zjazdami: L = 28,5m. Ʃ dług.przep. = L= 86.0m | m | 86,0 |  |  |
| 5. | D-01.02.04.71 | Rozbiórka przykanalików z rur betonowych oraz wpustów Odkopanie i rozbiórka przykanalika PCV Ø 150mm istniejącej kanalizacji deszczowej w km 0+430: L=6,0mb | m | 6,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | II. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 6. | D-03.01.01.61 D-03.01.01.60 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod koroną drogi Wykonanie ścianek czołowych przy wlocie i wylocie przepustu, z kamienia łamanego jako muru pełnego o gr.0,4m i na zaprawie cementowej M8, na fundamencie betonowym (0,5mx0,35mx1,2m z betonu C20/25, W8,F150) posadowionym na podłożu gruntowym wzmocnionym warstwą destruktu bitumicznego o gr. 7-10cm i z izolacją przeciw wilgotnościową: - dla przepustów Ø 400-600mm: 16szt.x(0,28+0,7)m3= ca 16,0m3 Remont ścianek czołowych o konstrukcji z bloczków betonowych – uzupełnienie ubytków korpusu oraz wykruszonej zaprawy spoin | m3 szt. | 16,0 6,0 |  |  |
| 7. | D-03.01.03a D-06.02.01a | Ułożenie części przelotowych przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami Ułożenie pod koroną drogi przepustów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych HDPE Ø 400-600mm, na ławie gr. 25cm z pospółki o uziarnieniu 0÷31,5mm, zasypka z pospółki o uziarnieniu 0÷20,0mm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni drogi; umocnienia dna i skarp rowu na wlocie oraz wylocie po 2,0m prefabrykowanymi płytami betonowymi ażurowymi ułożonymi na warstwie z betonu C12/15 gr. 10cm: Ø 400mm: 26,0m, Ø 500mm: 12,5m, Ø 600mm: 19,0m. Ʃ dług.przep.= 57,5m Ułożenie pod zjazdami przepustów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych HDPE Ø 400-600mm, na ławie gr. 15cm z pospółki o uziarnieniu 0÷31,5mm, zasypka z pospółki o uziarnieniu 0÷20,0mm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni zjazdu; umocnienie skarpy korpusu drogi z brukowca kamiennego na betonie C12/15 gr.10cm oraz umocnienia dna i skarp rowu na wlocie oraz wylocie po 2,0m prefabrykowanymi płytami betonowymi ażurowymi ułożonymi na warstwie betonu C12/15 gr.10cm: Ø 400mm: 19,0m, Ø 600mm: 9,5m. Ʃ dług.przep.= 28,5m | m m | 57,5 28,5 |  |  |
| 8. | D-03.02.01.23 | Elementy kanalizacji deszczowej Wykonanie przykanalika z rury PVC SN8 o średnicy 150mm, z umocnieniem wlotu brukiem kamiennym i podłączeniem do istniejącej studni przelotowej – km 0+340: | m | 6,0 |  |  |
| 9. | D-03.03.01 | Sączki poprzeczne i podłużne Wykonanie sączków: poprzecznego i podłużnego w korpusie drogowym w celu obniżenia poziomu wód gruntowych i niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi, z rur PCV-U ułożonych w obsypce z kruszywa kamiennego grubego o frakcji 16/63mm w osłonie z geowłókniny – o szer. 0,7m i gr. 20cm - z wylotem do rowu drogowego. Lokalizacja robót: - sączek podłużny – od km 0+320-dokm 0+350 (z lewej strony): L=30,0m, - sączek poprzeczny o dł. 5,0m, w km: 0+320 Σsączki (pdł+poprz)=(30,0+5,0)m | m | 35,0 |  |  |
| 10. | D-08.05.01.11 | Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych Ułożenie ścieków trójkątnych - na podłożu gruntowym wzmocnionym destruktem bitumicznym i na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.15cm, z prefabrykowanych elementów betonowych 50x50x18/20cm: - strona lewa: od km 0+494 do km 0+534 | m | 40,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | D-03.01.03b | Rowy przydrożne – oczyszczenie i umocnienie dna oraz skarp Odtworzenie i oczyszczenie z namułu istniejących rowów przydrożnych, z profilowaniem ich dna oraz skarp: - strona lewa: 535,0m - strona prawa: 385,0m ΣL+P=(535,0+385,0)m | m | 920,0 |  |  |
| 12. | D-06.03.01.11 | Ścinanie mechaniczne zawyżonych poboczy Mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy gruntowych obustronnie na szerokości 1,0m – 1,5m; średnia grubość warstwy ścinanej 15cm – z wywozem gruntu na odkład : (2x2,780,0)mx1,25m | m2 | 5.560,0 |  |  |
| 13. | D-06.03.01.32 | Profilowanie - uzupełnienie i umocnienie poboczy Umocnienie obustronne poboczy gruntowych mieszanką mineralno-kamienną 0/31,5mm koloru jasnego (w-wa górna gr.5-8cm) oraz materiałem pochodzącym z rozbiórki istniejącej podbudowy kamiennej i destruktem bitumicznym (w-wa dolna gr.10-12cm) - ze skropieniem i utrwaleniem powierzchniowym warstwy górnej z MMK emulsją asfaltową w ilości 1,4 kg/m2. przedmiar robót jak w poz.12 | m2 | 5.560,0 |  |  |
|  |  | III. PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 14. | D-04.01.01.11/15 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat I-IV w miejscach obniżonej nośności nawierzchni (przełomy) na jezdni zasadniczej oraz na zjazdach i wlotach dróg wewnętrznych oraz polnych - o nawierzchniach gruntowych; głębokość koryta do 55cm: - w miejscach utraty nośności nawierzchni jezdni zasadniczej, z umocnieniem podłoża destruktem bitumicznym gr. 5-7cm: - głęb.5-10cm (po robot.rozbiórk.) – 214,0m2 - na zjazdach gruntowych i na wlotach dróg, z umocnieniem podłoża destruktem bitumicznym gr. 5-7cm: - głęb.50cm – (115,0+446,0)m2 Σkoryta= (214,0+115,0+446,0)m2 | m2 | 775,0 |  |  |
| 15. | D-04.02.02.11/ D-04.05.01a | Warstwa mrozoochronna –wzmocnienie podłłoża gruntowego Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) i współczynniku filtracji k10 ≥ 8m/dobę, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ≤ 4,0 MPa, o szer.0,6m obustronnie i gr. warstwy 20cm – dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni w miejscach napraw nawierzchni jezdni zasadniczej o obniżonej nośności nawierzchni (przełomy) oraz na zjazdach i wlotach gruntowych dróg, na zasypce nad przepustami pod koroną dogi: - naprawa konstrukcji jezdni (przełomy): 214,0m2, - przepusty pod koroną drogi: (8szt.x 4,0mx1,5m)=48,0m2, - zjazdy i wloty dróg – gruntowe: (115,0+446,0)m2. Σw-wy mroz.=(214,0+48,0+115,0+446,0)m2 | m2 | 823,0 |  |  |
| 16. | D-04.04.02.12/ D-04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, z kruszywem grubym C90/3 – w miejscach obniżonej nośności nawierzchni (przełomy) i przepustów pod koroną drogi na jezdni zasadniczej oraz na zjazdach na posesje i grunty rolne oraz na wlotach dróg gruntowych – warstwa dolna gr. 20cm:, - jezdnia zasadnicza - naprawy (przełomy): 214,0m2 - zjazdy i wloty dróg-gruntowe: 561,0m2, - przepusty pod koroną drogi: 48,0m2 Σpow.podb.=(214,0+561,0+48,0)m2 | m2 | 823,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | D - 04.03.01.12 | Oczyszczenie nawierzchni drogowej Oczyszczenie mechaniczne bitumicznej nawierzchni jezdni, zjazdów i wlotów dróg gminnych - przed wykonaniem skropienia połączeniowego: (7.430,0+2.574,0+115,0+446,0+97,5+88,0)m2 | m2 | 10.750,5 |  |  |
| 18. | D-04.03.01.22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych Skropienie połączeniowe podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego oraz pozostałej części nawierzchni jezdni po sfrezowaniu warstw bitumicznych, przy użyciu emulsji kationowej średniorozpadowej w ilości 0,8 kg/m2: - jezdnia zasadnicza - (7.430,0+2.574,0+88,0)m2=10.092,0m2, - wloty dróg wewnętrznych oraz zjazdy - 658,5m2, Σpow.skrop.podb.=10.750,50m2 | m2 | 10.750,5 |  |  |
| 19. | D - 05.03.15.11 | Naprawa i zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi Wypełnienie spękań o szerokości od 10 do 20 mm w istniejącej nawierzchni jezdni zasadniczej na odcinku od km 1+060 do km 1+822, metodą uszczelniania pasmową bez rozfrezowania spękań (zabezpieczenie przed spękaniami odbitymi na nawierzchni jezdni zasadniczej) – przed ułożeniem bitum. warstw renowacyjnych: | m | 85,0 |  |  |
| 20. | D-05.03.05b | Warstwa wyrównawcza i podbudowa z betonu asfaltowego Wyrównanie nawierzchni – podbudowa w miejscu obniżenia niwelety drogi (km 0+310 do km 0+340) oraz na dojazdach do mostu (km 2+893), z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P w ilości śr. 425 kg/m2 w miejscach odkształceń nawierzchni, po sfrezowaniu nierówności warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni jezdni zasadniczej: (2x8,0mx5,5m+30,0mx3,75m) = 200,5m2 Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC11W w ilości śr. 75 - 125 kg/m2 w miejscach odkształceń i napraw nawierzchni przy krawędziach jezdni, po sfrezowaniu uszkodzonych warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni jezdni zasadniczej: (3.560,0+2.160,0)m2 Σpow.wyrówn.naw.j.z.= 5.720,0m2 | m2 m2 | 200,50 5.720,00 |  |  |
|  |  | IV. NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 21. | D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego z AC11W, o właściwościach jak dla KR1, grubość warstwy 4cm - (asfalt 50/70, emulsja asfaltowa szybkorozpadowa do skropienia międzywarstwowego w ilości 0,3 kg/m2): - na jezdni zasadniczej i wlotach dróg wewnętrznych: (7.430,0+2.574,0+88,0+115,0)m2=10.207,0m2, - na zjazdach (446,0+97,5)m2=543,50m2, Σwarstwa wiążąca =(10.207,0+543,5)m2 | m2 | 10.750,5 |  |  |
| 22. | D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o strukturze zamkniętej i o właściwościach jak dla KR1, grubość warstwy 4cm – (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do skropienia międzywarstwowego w ilości 0,4 kg/m2): - na jezdni zasadniczej i wlotach dróg wewnętrznych: (7.122,0+2.460,0+88.0+115,0)m2=9.785,0m2, - na zjazdach (446,0+97,5)m2=543,50m2, Σwarstwa ścieralna =(9.785,0+543,5)m2 | m2 | 10.328,5 |  |  |
|  |  | V. ROBOTY INNE |  |  |  |  |
| 23. | D-08.04.01.32/ 50 | Regulacja pionowa nawierzchni betonowych na zjazdach i wjazdach do bram Wykonanie regulacji pionowej do wysokości nowej bitumicznej warstwy ścieralnej jezdni zasadniczej istniejących nawierzchni betonowych zjazdów i wjazdów do bram - z kostki brukowej betonowej o gr.8cm prostokątnej szarej oraz z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o gr.15cm, na podsypce piaskowej gr. 3cm i warstwie odcinającej z miału kamiennego gr.10cm oraz podłożu wzmocnionym destruktem bitumicznym gr. 5-7cm, z wymianą elementów uszkodzonych: | m2 | 168,0 |  |  |
| 24. | D-08.07.01.a | Progi zwalniające na jezdni Wykonanie demontażu oraz ponownego montażu elementów listwowych wypukłych istniejących progów zwalniających na jezdni zasadniczej w km: 0+342 i 0+440: | m | 7,0 |  |  |
| 25. | D-03.02.01.72 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych Regulacja pionowa i licowanie z nową nawierzchnią bitumiczną jezdni zasadniczej oraz pobocza gruntowego pokryw betonowych i żeliwnych włazów studzienek rewizyjnych istniejącej kanalizacji sanitarnej: | szt. | 4,0 |  |  |

inż. Zbigniew STANDER

upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Nr ewid. DOŚ/BD/0422/04